上海市第一妇婴保健院（西院）自行监测方案

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 颗粒物 | 上限:10mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 标准 | 手工 | 1次/1年 | 林格曼烟气黑度图法——固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 二氧化硫 | 上限:100mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 定电位电解法——固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 锅炉排口(DA001) | 氮氧化物 | 上限:150mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 便携式紫外吸收法——固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 |  |
| 食堂 | 燃烧 | MF0004 | 油烟废气排口(DA002) | 油烟 | 上限:1mg/m3 | 餐饮业油烟排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 红外分光光度法——固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 |  |
| 病理科 | 工艺过程 | MF0007 | 实验室废气排口(DA004) | 二甲苯 | 上限:20mg/m3 | 大气污染物综合排放标准（上海） | 手工 | 1次/1年 | 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法——固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 |  |
| 病理科 | 工艺过程 | MF0007 | 实验室废气排口(DA004) | 非甲烷总烃 | 上限:70mg/m3 | 大气污染物综合排放标准（上海） | 手工 | 1次/1年 | 气相色谱法——固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |  |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 二甲苯 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |